Мануал по заправке HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn

Ознакомьтесь с порядком заправки HP CLJ 4700, 4700 n, 4700 dn, подробная инструкция  для заправки Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов принтеров:

Color LaserJet-4700

Инструкции по заправке лазерных картриджей:

Шаг: 1

Заправка картриджей HP Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A начинается с необходимости срезать пластик вокруг навесных шпилек. Вокруг шпильки проделайте отверстие такого размера, которое позволит  захватить шпильку кусачками и извлечь ее. Если отверстие получится  слишком глубоким, шпилька может быть установлена неправильно, что в свою очередь позволит двум половинам двигаться в стороны. Обратите внимание, что длинная шпилька располагается на  шестереночной стороне, а короткая шпилька располагается на контактной стороне.

Шаг: 2

Ослабьте и освободите пружину внизу с левой стороны картриджа. Верхняя часть  пружины останется под синей ручкой.

Шаг: 3

Разъедините картридж на две половины.

Шаг: 4

С шестереночной стороны отсека для отходов выкрутите  болт, открепите синюю ручку.

Шаг: 5

Снимите пружинистую ручку затвора, при этом будьте внимательны и  не потеряйте пружину.

Шаг: 6

Вытащите металлические стержни и снимите затвор барабана.

Шаг: 7

Нужно удалить шпильку во внутреннем гнезде барабана, для этого используем пробойник. Очень аккуратно, но с усилием надавите на шпильку, т.к. они туго сидят. Не используйте для данной процедуры кусачки, т.к. они могут повредить шпильки.

Шаг: 8

Снимите шестеренку и металлическую втулку с оси барабана. Выньте ось из картриджа, пи этом будьте аккуратны с барабаном.

Шаг: 9

Вытащите  барабан.

Шаг: 10

Обратите внимание, что на ВПЗ смазка расположена на обеих сторонах вала. Для картриджей Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A она нужна на обеих сторонах вала, хотя обычно для большинства картриджей, смазка только с одной стороны.

Шаг: 11

Приподнимите обе стороны ВПЗ с креплений и снимите стабилизаторы. Снимите сам ПВЗ.

Шаг: 12

Возьмите нож и сдвиньте лезвие ножа вдоль края ракеля так, чтобы отделить лезвия от уплотнителя.

Шаг: 13

С ракеля выкрутите два болта. Во время данной процедуры важно не повредить оранжевую пленку на лезвии. Данная пленка препятствует рассеиванию тонера.

Шаг: 14

Вытащите ракель.

Шаг: 15

Удалите остатки отработанного тонера из отсека, а также с открытия ракеля. Проследите, чтобы тонер не попал на серый уплотнитель ракеля. Будьте внимательны, не потеряйте прокладки.

Шаг: 16

У картриджей Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A  система перемещения отходов тонера из ракеля в отсек для отходов. Проследите, чтобы шестеренка двигала плату.

Шаг: 17

Если уплотнение ракеля липкое, то можно  повторно его  использовать. Если не липкое и вы очистили его спиртом, то нужно его заменить на силиконовый уплотнитель.

Шаг: 18

Смажьте новый ракель специальной смазкой. Прикрепите на место лезвие, привернув его  двумя болтами. Проследите, чтобы уплотнение прилегало вдоль края лезвия.

Шаг: 19

Вытрите старую смазку с концов ВПЗ и очистите ВПЗ. Нанесите небольшое количество  новой смазки на оба конца ВПЗ. Поставьте пластиковые стабилизаторы на ось и установите ВПЗ в картридж.

Шаг: 20

По краю отсека для отходов отчистите белый пластик. Эта часть пластика  защищает барабан от излишнего света и соответственно должна быть чистой.

Шаг: 21

Поставьте  барабан в картридж так, чтобы сторона большой втулки была направлена в неконтактную сторону.

Шаг: 22

Поместите внутрь ось барабана с контактной стороны, при этом старайтесь не деформировать  медные контакты. Обе петли на оси должны быть защелкнуты.

Шаг: 23

Выровняйте втулку барабана с отверстием, фиксируйте самой большой шпилькой и установите петлю на место. Проследите, чтобы шпилька была центрирована.

Шаг: 24

В ось барабана установите металлический подшипник,  шпильку и шестеренку. Прижмите шпильку на место пробойником, при этом используйте небольшой брусок,  он немного облегчит установку шпильки.

Шаг: 25

Со стороны без шестеренки установите синюю ручку, прикрутив ее болтом.

Шаг: 26

Вставьте  стержни затвора, пластиковую ручку и пружину в картридж.

Шаг: 27

Большая часть пружины располагается напротив пластика за синей ручкой. Временно отложите отсек для отходов.

Шаг: 28

Чтобы снять крышку, выкрутите оба болта с контактной стороны отсека для тонера.

Шаг: 29

Снимите все три шестеренки, пронумерованные на фото.

Шаг: 30

Выкрутите три болта с внутренней крышки и снимите ее.

Шаг: 31

Выдвиньте ролик- проявитель из картриджа.

Шаг: 32

Чтобы снять дозирующее лезвие, необходимо выкрутить два болта.

Шаг: 33

Пылесосом удалите остатки тонера из отсека и снимите пружины возле шестеренок с отсека.

Шаг: 34

Очистите пылесосом подающий ролик. Обязательно имейте в запасе новый уплотнитель для ролика, т.к. использование старых уплотнителей может привести к протечке.

Шаг: 35

Тонер в картридж нужно заполнять через открытие ролика проявителя. Заполните отсек необходимым тонером 4700/4730.

Шаг: 36

Катушка уплотнителя автоматически удаляет уплотнитель с отсека для тонера, соответственно старый уплотнитель должен быть удален, а новый прикреплен к катушке.

Шаг: 37

Установите и закрепите дозирующее лезвие двумя болтами.

Шаг: 38

Куском ткани без ворса и без каких-либо химических средств протрите ролик проявитель. Затем закрепите очищенный ролик проявитель в отсек стороной с защелкой так, чтобы он до конца вошел в шестеренку.

Шаг: 39

Замените старую смазку на контактах внутренней крышки на новую, нанеся такое же ее количество. Если нанести слишком много смазки, на тонер сядет слишком много пыли и контакт будет изолирован, а не усилен тем самым. Зафиксируйте внутреннюю крышку, прикрепив ее тремя болтами.

Шаг: 40

Установите три шестеренки, как на фото. Очистите контакты крышки от старой смазки и нанесите столько же новой смазки.

Шаг: 41

Установите внешнюю крышку, зафиксировав ее двумя болтами.

Шаг: 42

Прикрепите  пружину.

Шаг: 43

Вложите отсек для тонера в отсек для отходов.

Шаг: 44

Выровняйте две половины и установите шпильки, короткую в сторону без шестеренки, длинную – в сторону с шестеренкой.

Шаг: 45

Переместите пружину из-под синей ручки на контактную сторону картриджа.

Шаг: 46

Проверьте, чтобы затвор барабана правильно закрывался.

Шаг: 47

Зафиксируйте две защелки на каждой стороне картриджа, они встроены. Когда картридж установлен, защелки открываются. Не забудьте сбросить защелки после проверки картриджа. Данные защелки крепят ролик проявителя в тех целях, чтобы не появлялись горизонтальные пустоты в печати.

Шаг: 48

Очистите две прозрачные пластиковые линзы.

Шаг: 49

Найдите ОЕМ чип позади отсека. Используйте нож для срезки пластиковых  петель, крепящих чип, удалите чип.

Шаг: 50

Нанесите небольшое количество  пластикового цемента в показанный паз, который прикрепит стороны чипа к месту.

Шаг: 51

Задвиньте чип нужного цвета в паз золотой стороной к вам. Перед использованием картриджа дайте клею высохнуть.

Если все пункты данного мануала выполнены верно, то картриджи HP Q5950A, HP Q5951A,  HP Q5952A,  HP Q5953A готовы к тестированию и дальнейшему использованию.